УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора -

Технический директор

_______________ В.Н. Косенков

«____» _____________ 2018 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет настоящей закупочной процедуры

Предметом настоящей закупочной процедуры является поставка дымососов Д 15,5-01 (один – левого вращения и один – правого вращения) для удаления дымовых газов от водогрейного котла ПТВМ-30М отопительной котельной АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» в соответствии с нижеперечисленными техническими требования:

| Наименование | Технический параметр | Величина технического параметра |
| --- | --- | --- |
| Дымосос Д15,5-01 | Производительность | 55.000 м³/час |
|  | Температура перемещаемой среды | tºmax = 200ºC |
|  | Полное давление | 130 кгс/м² |
|  | Частота оборотов электродвигателя | 585 об/мин |
|  | Место установки. Температура окружающей среды | Открытый воздух -40ºС ÷ + 40ºС |
|  | Наличие направляющего аппарата | да |
|  | Схема разворота | Пр90º-1 шт. Л90º-1 шт. |
|  | Конструктивное исполнение по ГОСТ 9725-82 | Исполнение1 |
|  | Вариант подшипниковых узлов | Раздельные корпуса подшипников. Охлаждение не требуется |
|  | Наличие электродвигателя | Не требуется |
| Примечание: Дымососы должны быть укомплектованы упругими муфтами и ограждениями на них |  |  |

Поставляемая продукция должна быть серийно выпускаемой, новой продукцией 2018г., которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не было восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Поставщик предоставляет Покупателю копию сертификата соответствия Госстандарта РФ (ГОСТ Р) на поставляемую продукцию (заверенную продавцом), которая подлежит сертификации в соответствии с Российским законодательством и декларацию соответствия продукции требованиям технического регламента. Продукция не должна быть в залоге и не обременена обязательствами перед третьими лицами. Не допускается рассмотрение аналогов и эквивалентов.

Предусмотреть обеспечение исполнения Договора в размере 30% от цены Договора в виде безотзывной банковской гарантии или в виде обеспечения денежными средствами, перечисленными на счет Покупателя.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №925 от 16.09.2016г. в конкурсной документации необходимо предусмотреть условие об установлении приоритета товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

2. Условия поставки.

Место поставки: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина, б/н, АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». Продукция должна отгружаться в заводской упаковке. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учётом возможных перегрузок в пути и хранении. Доставка – автотранспортом Поставщика. Цена с учетом доставки.

- Срок поставки.

Продукция поставляется в течении 60 рабочих дней с даты подписания договора. Поставщик имеет право досрочной поставки Продукции по согласованию с Покупателем.

- Порядок приёмки оборудования.

Приёмка продукции осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания.

На территории Покупателя не допускается разгрузка продукции любыми видами вилочных погрузчиков. Поставка должна осуществляться автомобильным транспортом, конструкция которого обеспечивает верхнюю разгрузку.

Все необходимые приспособления, схемы и инструкции для разгрузки продукции предоставляет Поставщик при поставке продукции, с последующим возвратом Поставщику.

Ограничение грузоподъёмных механизмов по массе машина-место поставляемой продукции 5 тонн.

Ограничение по высоте транспортного средства с загруженной продукцией 3,0 метра.

Датой поставки продукции считается дата получения Покупателем продукции и подписания обеими сторонами товарной накладной и акта приёма-передачи продукции.

Продукция должна поставляться вместе с паспортами (сертификатами качества) производителя, инструкцией пользователя на русском языке и полным комплектом технической документации для эксплуатации и обслуживания.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Продукция должна отгружаться в упаковке, предотвращающей ее порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность продукции во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

- Гарантийный срок.

Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 12 (месяцев) с даты пуска в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки.  Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантийному сроку производителя. Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

- Форма и порядок оплаты.

Форма оплаты: Безналичный расчёт.

Покупатель производит предоплату в размере 30% от стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, а окончательный расчет производит в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Продукции, подписания обеими сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи Продукции, при условии получения Покупателем счета-фактуры.

- Начальная максимальная цена Договора.

Начальная максимальная цена Договора составляет 1 319 712,00 (один миллион триста девятнадцать тысяч семьсот двенадцать рублей), в т.ч. НДС – 18%.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящей закупочной процедуры.

Заместитель технического директора

по развитию предприятия                                                                                  Р.В. Улыбин

И. о. Главного энергетика							И.О. Никандров

Начальник цеха № 26                                                                                          О.Г. Мартынов

Исп. Хохлушин В.В.

Тел. 70-78